Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

1. Informacje ogólne

1.1. Charakter dokumentu

Niniejszy Opis Przedmiotu Zamówienia został przygotowany na potrzeby realizacji wystawy muzealnej “Schrony w Nowej Hucie - dziedzictwo zimnej wojny” zlokalizowanej w oddziale Muzeum na os. Szkolnym 22 w Krakowie.

1.2. Zamawiający

Zamawiającym jest instytucja kultury realizująca wystawę muzealną obejmującą ekspozycję obiektów materialnych, treści multimedialnych oraz rozwiązań z zakresu dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

1.3. Cel zamówienia

Celem zamówienia jest:

- montaż i uruchomienie już zakupionego sprzętu multimedialnego,

- uzupełnienie braków sprzętowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ekspozycji,

- Wykonanie systemu zarządzania

1.4. Zakres odpowiedzialności Wykonawcy

Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie w szczególności:

- montaż, konfiguracja i uruchomienie sprzętu multimedialnego dostarczonego przez Zamawiającego,

- dostawa, montaż i konfiguracja brakującego sprzętu multimedialnego niezbędnego do realizacji wystawy,

- integracja sprzętu z treściami multimedialnymi oraz systemami sterowania,

- przeprowadzenie testów funkcjonalnych,

- przekazanie protokołów powykonawczych, kodów źródłowych i niezbędnego oprogramowania

- wykonanie systemu sterującego (zarządzania) wystawą i salą edukacyjną na posiadanym przez Zamawiającego procesorze sterującym

2. Dostawa, montaż i konfiguracja urządzeń

- Wraz z dostawą należy zapewnić montaż urządzeń na wystawie i oprogramowanie systemu zarządzającego -zgodnie z wytycznymi

- Nie dopuszcza się stosowania urządzeń prototypowych, nie sprawdzonych w poprawnej eksploatacji zarówno urządzeń jak i systemu montażu typu.

- Urządzenia muszą pochodzić z seryjnej produkcji, nie dopuszcza się urządzeń modyfikowanych przez wykonawcę w sposób naruszający gwarancje producenta. Dostarczone urządzenia muszą być ogólnodostępne i posiadać certyfikat CE.

- W  przypadku każdego urządzenia należy dostarczyć kartę katalogową - w języku polskim (dopuszczalne jest dostarczenie karty katalogowej w innym języku oraz jej tłumaczenia)

- Urządzenia dostarczone w postępowaniu powinny być nowe, niewykorzystywane wcześniej, nie powystawowe i wyprodukowane nie wcześniej niż w 1 kw 2025 r.

- Do zamontowanych urządzeń jeżeli jest to wymagane, należy doprowadzić wymagane okablowanie (zasilanie 230V, LAN, HDMI, itp. bądź zamontować gniazda do istniejącej instalacji) w kanałach elektroinstalacyjnych koloru zbliżonego do powierzchni (stropu lub ściany) po, której będą prowadzone.

- Wszystkie monitory i projektory mają mieć dokonaną kalibrację kolorów względem analogicznych stanowisk multimedialnych (Potwierdzenie wykonania prac w formie protokołu)

2.1. Dostawa sprzętu

Wykonawca będzie odpowiedzialny za:

- Dostawę sprzętu multimedialnego niezbędnego do realizacji wystawy według poniższej specyfikacji:

| Lp | Nazwa | Parametry techniczne | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uchwyt do projektora | Uchwyt sufitowy do projektora o parametrach nie gorszych niż: - Typ uchwytu: sufitowy - Uchwyt musi być przystosowany do projektora Optoma ZW400UST oraz umożliwiać jego bezpieczny montaż zgodnie z zaleceniami producenta projektora - Odległość projektora od sufitu: nie większa niż 150 mm (konstrukcja niskoprofilowa) - Nośność uchwytu: minimum 7 kg - Regulacja nachylenia projektora w zakresie co najmniej ±15°, regulacja obrotu umożliwiająca precyzyjne ustawienie obrazu - Materiał wykonania: stal lub aluminium, malowane proszkowo. Dokładny kolor w porozumieniu z Zamawiającym. - Konstrukcja: odporna na odkształcenia, przeznaczona do długotrwałej eksploatacji - Bezpieczeństwo: stabilna konstrukcja, mechaniczne zabezpieczenie przed samoczynną zmianą położenia projektora po jego zamontowaniu, linka zabezpieczająca do projektora | 5 |
| 2 | Zabudowa projektora | Zabudowa projektora o parametrach nie gorszych niż: - Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania oraz wykonania zabudowy projektorów multimedialnych 4 szt Optoma ZW400UST i jednej szt NEC P502HL-2, stanowiącej funkcjonalny i estetyczny element aranżacji pomieszczenia. - Zabudowa musi być dopasowana wizualnie do istniejącego wnętrza oraz zaprojektowana w sposób kompaktowy, adekwatny do gabarytów projektora oraz pozostałych urządzeń systemu AV. Konstrukcja powinna zapewniać prawidłowe warunki pracy urządzeń, w szczególności w zakresie wentylacji i odprowadzania ciepła, przy jednoczesnym zachowaniu porządku i estetyki przestrzeni. - Zabudowa musi być wykonana z materiałów umożliwiających naturalną wentylację urządzeń, w tym z zastosowaniem elementów perforowanych lub równoważnych rozwiązań konstrukcyjnych zapewniających skuteczne odprowadzanie ciepła, bez konieczności stosowania aktywnych systemów wentylacji. - Konstrukcja zabudowy musi umożliwiać: - -łatwy i bezinwazyjny dostęp serwisowy do projektora, - -prowadzenie oraz uporządkowaną organizację okablowania, - -montaż dodatkowych urządzeń systemu AV, takich jak wzmacniacz, odtwarzacz multimedialny lub inne elementy przewidziane przez Zamawiającego. - Proponowane rozwiązania projektowe oraz zastosowane materiały wymagają uprzedniego uzgodnienia i akceptacji Zamawiającego przed przystąpieniem do realizacji. | 5 |
| 3 | Przycisk monostabilny bezprzewodowy z odbiornikiem | Przycisk bezprzewodowy o parametrach nie gorszych niż: - Typ: przycisk chwilowy (monostabilny, bez podtrzymania) - Montaż: natynkowy, ścienny - Pasmo pracy: 433 MHz - Zasilanie: bateryjne - Obudowa: przeznaczona do użytku wewnętrznego - Zasięg działania: minimum 5 m w pomieszczeniach, w normalnych warunkach użytkowania - Konstrukcja umożliwiająca prostą wymianę baterii Odbiornik sygnału radiowego o parametrach nie gorszych niż: - Pasmo odbioru: 433 MHz - Odbiornik musi być w pełni działający z wejściami GPIO odtwarzaczy BrightSign, bez konieczności stosowania dodatkowych konwerterów sygnału - Konfiguracja sygnału: możliwość ustawienia logiki wyjścia NO/NC lub zmiany stanu logicznego - Czas reakcji: praca stabilna, bez opóźnień mających wpływ na działanie systemu - Zasilanie odbiornika: z portu GPIO odtwarzacza BrightSign lub zewnętrzne, niewymagające dodatkowych zasilaczy systemowych Wymagania eksploatacyjne: - System sterowania bezprzewodowy, niewymagający prowadzenia dodatkowego okablowania sterującego do nadajnika - Wysoka niezawodność działania w normalnych warunkach eksploatacji - Odporność na przypadkowe zakłócenia radiowe występujące w środowisku użytkowym - Możliwość wyzwalania akcji w systemie multimedialnym, takich jak start/stop lub play/pause, za pomocą portów GPIO odtwarzacza BrightSign | 4 |
| 4. | Słuchawki stereo nagłowne wraz z wzmacniaczem oraz uchwytem ściennym (DIO with metal protective tube) | Słuchawki o parametrach nie gorszych niż: - Słuchawki stereo nagłowne, przystosowane do ciągłej eksploatacji publicznej (wystawy, ekspozycje), - solidna i trwała konstrukcja, zapewniająca niezawodną pracę, - kolor obudowy: czarny, z wytrzymałych materiałów - kabel słuchawek fabrycznie zabezpieczony oplotem metalowym, odporny na uszkodzenia mechaniczne, - impedancja słuchawek: 30-40 Ω, - maksymalna moc obciążenia: 0,1 W, - złącze audio: 3,5 mm mini jack stereo, - wzmacniacz audio pasujący ze słuchawkami, zapewniający odpowiedni poziom głośności, - uchwyt ścienny (wieszak) do odwieszania słuchawek - konstrukcja metalowa z zabezpieczeniem przewodu (metal protective tube), - funkcja automatycznego uruchamiania odtwarzania (auto start) po podniesieniu słuchawki z uchwytu Wzmacniacz audio słuchawkowy o parametrach: - Typ: wzmacniacz słuchawkowy stereo, przeznaczony do pracy ciągłej - Kompatybilność: przystosowany do współpracy ze słuchawkami zaoferowanymi powyżej - Moc wyjściowa: minimum 2 × 100 mW przy obciążeniu 35 Ω - Pasmo przenoszenia: nie mniejsze niż 20 Hz – 20 kHz - Stosunek sygnał/szum (SNR): nie mniejszy niż 69 dB - Regulacja głośności: płynna - Wyjście audio: minimum 2 x 3,5 mm mini jack stereo - Zasilanie POE lub zasilacz w komplecie zgodny z urządzeniem - Konstrukcja: przystosowana do montażu stałego (np. w zabudowie lub na ścianie), odporna na przypadkowe rozłączenie przewodów - Przystosowanie do pracy ciągłej w przestrzeni publicznej | 2 |
| 5 | Patchcord LAN 5m | Przewód o parametrach nie gorszych niż: - Typ przewodu: patchcord Ethernet - kategoria: CAT 6a - długość: 5 m - obsługa transmisji danych do 1 Gb/s (1000Base-T) - zakończenia: 2 × wtyk RJ-45 - ekranowanie: brak (UTP) - oznaczenie kategorii na przewodzie - kolor: czarny | 20 |
| 6 | Patchcord LAN 2m | Przewód o parametrach nie gorszych niż: - Typ przewodu: patchcord Ethernet - kategoria: CAT 6a - długość: 2 m - obsługa transmisji danych do 1 Gb/s (1000Base-T) - zakończenia: 2 × wtyk RJ-45 - ekranowanie: brak (UTP) - oznaczenie kategorii na przewodzie - kolor: czarny | 10 |
| 7 | Patchcord LAN 1m | - Typ przewodu: patchcord Ethernet - kategoria: CAT 6a - długość: 1 m - obsługa transmisji danych do 1 Gb/s (1000Base-T) - zakończenia: 2 × wtyk RJ-45 - ekranowanie: brak (UTP) - oznaczenie kategorii na przewodzie - kolor: czarny | 50 |
| 8 | Patchcord LAN 3m | - Typ przewodu: patchcord Ethernet - kategoria: CAT 6a - długość: 3 m - obsługa transmisji danych do 1 Gb/s (1000Base-T) - zakończenia: 2 × wtyk RJ-45 - ekranowanie: brak (UTP) - oznaczenie kategorii na przewodzie - kolor: czarny | 15 |
| 9 | Patchcord LAN 0,25m | Przewód o parametrach nie gorszych niż: - Typ przewodu: patchcord Ethernet - kategoria: CAT 6a - długość: 0,25 m - obsługa transmisji danych do 1 Gb/s (1000Base-T) - zakończenia: 2 × wtyk RJ-45 - ekranowanie: brak (UTP) - oznaczenie kategorii na przewodzie - kolor: czarny | 50 |
| 10 | Zestawów transmiterów LAN HDMI | Zestaw transmiterów o parametrach nie gorszych niż: Standard i rozdzielczość: - Standard i rozdzielczość: HDMI 2.0 lub nowszy - Obsługa sygnału 4K (3840×2160) @ 60 Hz - Zgodność z HDCP 1.4 minimum - Transmisja sygnału HDMI (wideo + audio) przez skrętkę komputerową Cat5e/6/6a - Zasięg transmisji (minimum): 120 m (punkt–punkt) - Możliwość konfiguracji punkt–wielopunkt lub kaskadowania urządzeń - Obsługa audio w sygnale HDMI - Obsługa PoE - RJ45 (Gigabit Ethernet) - Zestaw:Nadajnik (TX) + Odbiornik (RX) - Port HDMI output w odbiorniki i 1x input w nadajniku - Możliwość montażu na ścianie | 4 |
| 11 | Listwa zasilająca | Minimalne wymagania techniczne: - standard montażu: rack 19” - liczba gniazd zasilających: minimum 8 gniazd typu E napięcie znamionowe: 230 V AC - maksymalne obciążenie: minimum 16 A - zabezpieczenie przeciwprzepięciowe - zabezpieczenie przeciw przeciążeniowe (np. bezpiecznik automatyczny) - wyłącznik główny zasilania - przewód zasilający o długości minimum 1,8 m zakończony wtyczką E - możliwość montażu poziomego w szafie RACK | 1 |
| 12 | Monitor typ 1 | Monitor do zamontowania w TV z lat 50. Opis punkt 11 „montaż i konfiguracja urządzeń” | 1 |

W kolumnie „Zaproponowany sprzęt” tabeli należy podać oprócz modelu i producenta wszystkie parametry faktycznie oferowanego w każdej pozycji sprzętu, potwierdzające spełnienie minimalnych wymagań dla każdego z parametrów sprzętu wskazanego w OPZ.

2.2. Montaż i konfiguracja urządzeń

| Lp. | Nazwa | Rodzaj kontentu | Urządzenia w posiadaniu zamawiającego | Do wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ZIMNA WOJNA (Animacja) Animacja o zimnej wojnie | Animacja (materiał audiowizualny) | Player Brightsign HD223 Głośniki SSHP 60x20 Wzmacniacz AA-160 Basic Projektor ZW400UST Karta microSD 32 GB Przewód HDMI-HDMI Kramer | - Zakres prac do wykonania: Projektor ZW400UST należy zamontować jak najbliżej sufitu, z wykorzystaniem niskoprofilowego uchwytu sufitowego, w sposób dostosowany do niskiej wysokości pomieszczenia, zapewniający bezpieczeństwo użytkowania, prawidłową geometrię obrazu oraz możliwość serwisowania. Uchwyt należy dostarczyć - Ze względu na ograniczoną kubaturę pomieszczenia, player BrightSign HD223 oraz wzmacniacz AA-160 Basic należy zainstalować w bezpośrednim sąsiedztwie projektora, w zabudowie sufitowej zapewniającej bezpieczny montaż, wentylację oraz dostęp serwisowy. - Głośnik SSHP 60x20 należy zamontować na suficie w miejscu i w sposób zapewniający czytelny i równomierny odbiór dźwięku, z uwzględnieniem kubatury oraz akustyki przestrzeni punktu multimedialnego. - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i montażu bezprzewodowego przycisku wkazanego w OPZ na bocznej ścianie, umożliwiającego restart odtwarzanego filmu . - Wykonawca zapewni okablowanie niezbędne do uruchomienia oraz prawidłowego działania punktu multimedialnego, wraz z jego estetycznym i bezpiecznym prowadzeniem. - Wykonawca wykona malowanie istniejącej ściany czarną farbą projekcyjną na obszarze niezbędnym do prawidłowego wyświetlania obrazu, wraz z odpowiednim przygotowaniem powierzchni. Dokładny kolor i rodzaj farby jaki Zamawiający powinien dostarczyć, w porozumieniu z Zamawiającym na etapie instalacji. - Wykonawca dostarczy i zamontuje zabudowę projektora wskazaną w OPZ - Wykonawca dokona wgrania kontentu na player, przeprowadzi aktualizację do najnowszej wersji firmware dedykowanego do urządzenia dostępnej na stronie producenta oraz wykona konfigurację, uruchomienie i testy poprawności działania całego systemu - Dobór szczegółowych rozwiązań technicznych, w tym lokalizacji, sposobu montażu oraz elementów instalacyjnych, należy do Wykonawcy w porozumieniu z Zamawiającym Opis działania punktu multimedialnego: *Film musi być odtwarzany w sposób ciągły w pętli. *Naciśnięcie przycisku naściennego musi powodować natychmiastowy restart filmu, tj. rozpoczęcie odtwarzania od początku. *System po uruchomieniu powinien działać automatycznie, bez konieczności ingerencji użytkownika. |
| 2 | RWE 1953 (Oś czasu) Fragment audycji Radia Wolna Europa dotyczący powstania w NRD w 1953 r. | audio | Player audio MKIII Słuchawka USO HANDSET Karta microSD 32 GB | Zakres prac do wykonania: - Wykonawca zobowiązany jest do montażu słuchawki USO HANDSET na ścianie oraz instalacji playera MKIII w istniejącej zabudowie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i estetyki wykonania. - Wykonawca zapewni kompletne okablowanie zasilające i sygnałowe, niezbędne do uruchomienia oraz prawidłowego działania punktu multimedialnego. - Wykonawca dokona wgrania materiału audio na player, przeprowadzi aktualizację do najnowszej wersji firmware dedykowanego do urządzenia, konfigurację systemu, jego uruchomienie oraz testy poprawności działania. Opis działania punktu multimedialnego: - Po podniesieniu słuchawki materiał audio musi być odtwarzany od początku nagrania. - Po odłożeniu słuchawki odtwarzanie materiału audio musi zostać zatrzymane. - System powinien działać automatycznie, bez konieczności ingerencji użytkownika. |
| 3 | RWE 1961 (Oś czasu) Fragment reportażu w Radiu Wolna Europa dotyczący Muru Berlińskiego, 1961 r. | audio | Player audio MKIII Słuchawka USO HANDSET Karta microSD 32 GB | Zakres prac do wykonania: - Wykonawca zobowiązany jest do montażu słuchawki USO HANDSET na ścianie oraz instalacji playera MKIII w istniejącej zabudowie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i estetyki wykonania. - Wykonawca zapewni kompletne okablowanie zasilające i sygnałowe, niezbędne do uruchomienia oraz prawidłowego działania punktu multimedialnego. - Wykonawca dokona wgrania materiału audio na player, przeprowadzi aktualizację do najnowszej wersji firmware dedykowanego do urządzenia, konfigurację systemu, jego uruchomienie oraz testy poprawności działania. Opis działania punktu multimedialnego: - Po podniesieniu słuchawki materiał audio musi być odtwarzany od początku nagrania. - Po odłożeniu słuchawki odtwarzanie materiału audio musi zostać zatrzymane. - System powinien działać automatycznie, bez konieczności ingerencji użytkownika. |
| 4 | RWE 1968 (Oś czasu) Fragment audycji Radia Wolna Europa dotyczący interwencji Układu Warszawskiego w Czechosłowacji, 1968 r. | audio | Player audio MKIII Słuchawka USO HANDSET Karta microSD 32 GB | Zakres prac do wykonania: - Wykonawca zobowiązany jest do montażu słuchawki USO HANDSET na ścianie oraz instalacji playera MKIII w istniejącej zabudowie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i estetyki wykonania. - Wykonawca zapewni kompletne okablowanie zasilające i sygnałowe, niezbędne do uruchomienia oraz prawidłowego działania punktu multimedialnego. - Wykonawca dokona wgrania materiału audio na player, przeprowadzi aktualizację do najnowszej wersji firmware dedykowanego do urządzenia, konfigurację systemu, jego uruchomienie oraz testy poprawności działania. Opis działania punktu multimedialnego: - Po podniesieniu słuchawki materiał audio musi być odtwarzany od początku nagrania. - Po odłożeniu słuchawki odtwarzanie materiału audio musi zostać zatrzymane. - System powinien działać automatycznie, bez konieczności ingerencji użytkownika. |
| 5 | RWE 1968 (Oś czasu) Fragment audycji Radia Wolna Europa dotyczący lądowania na Księżycu, 1969 r | audio | Player audio MKIII Słuchawka USO HANDSET Karta microSD 32 GB | Zakres prac do wykonania: - Wykonawca zobowiązany jest do montażu słuchawki USO HANDSET na ścianie oraz instalacji playera MKIII w istniejącej zabudowie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i estetyki wykonania. - Wykonawca zapewni kompletne okablowanie zasilające i sygnałowe, niezbędne do uruchomienia oraz prawidłowego działania punktu multimedialnego. - Wykonawca dokona wgrania materiału audio na player, przeprowadzi aktualizację do najnowszej wersji firmware dedykowanego do urządzenia, konfigurację systemu, jego uruchomienie oraz testy poprawności działania. Opis działania punktu multimedialnego: - Po podniesieniu słuchawki materiał audio musi być odtwarzany od początku nagrania. - Po odłożeniu słuchawki odtwarzanie materiału audio musi zostać zatrzymane. - System powinien działać automatycznie, bez konieczności ingerencji użytkownika. |
| 6 | Fragmenty filmu „Crusade for Freedom” (Oś czasu) Fragmenty amerykańskiego filmu „Crusade for Freedom”, dotyczącego kampanii propagandowej USA wymierzonej w ZSRR, 1956 r., domena publiczna | Materiał audiowizualny | Player Brightsign HD223 Słuchawka USO HANDSET Monitor: TF1534MC-B5X z oryginalnym mocowaniem Karta microSD 32 GB Przewód HDMI-HDMI Kramer Uchwyt FPMA-W25 | Zakres prac do wykonania: - Wykonawca zobowiązany jest do montażu słuchawki USO HANDSET na ścianie oraz instalacji playera BrightSign HD223 i monitora TF1534MC-B5X w istniejącej zabudowie - Wykonawca zapewni kompletne okablowanie niezbędne do uruchomienia oraz prawidłowego działania punktu multimedialnego. - Wykonawca dokona wgrania kontentu na player, przeprowadzi aktualizację playera do najnowszej wersji firmware dedykowanego do urządzenia, a następnie wykona konfigurację, uruchomienie oraz testy poprawności działania systemu. Opis działania punktu multimedialnego: - Po podniesieniu słuchawki materiał audiowizualny musi być odtwarzany od początku nagrania. - Po odłożeniu słuchawki materiał audiowizualny musi być odtwarzany w sposób ciągły w pętli. - System powinien działać automatycznie, bez konieczności ingerencji użytkownika. |
| 7 | Fragment filmu - Kennedy w Berlinie Zachodnim (Oś czasu) Wizyta prezydenta USA Johna F. Kennedy’ego w Berlinie Zachodnim, 26 czerwca 1963 r. | Materiał audiowizualny | Player Brightsign HD223 Słuchawka USO HANDSET Monitor: TF1534MC-B5X z oryginalnym mocowaniem Karta microSD 32 GB Przewód HDMI-HDMI Kramer Uchwyt FPMA-W25 | Zakres prac do wykonania: - Wykonawca zobowiązany jest do montażu słuchawki USO HANDSET na ścianie oraz instalacji playera BrightSign HD223 i monitora TF1534MC-B5X w istniejącej zabudowie - Wykonawca zapewni kompletne okablowanie zasilające i sygnałowe, niezbędne do uruchomienia oraz prawidłowego działania punktu multimedialnego. - Wykonawca dokona wgrania kontentu na player, aktualizacji playera do najnowszej wersji firmware dedykowanego do urządzenia, a następnie wykona konfigurację, uruchomienie oraz testy poprawności działania systemu. Opis działania punktu multimedialnego: - Po podniesieniu słuchawki materiał audiowizualny musi być odtwarzany od początku nagrania. - Po odłożeniu słuchawki materiał audiowizualny musi być odtwarzany dalej w sposób ciągły w pętli. - System powinien działać automatycznie, bez konieczności ingerencji użytkownika. |
| 8 | Fragmenty filmu „The Berlin Wall" (Oś czasu) Upadek Muru Berlińskiego, listopad 1989 r., fragmenty filmu „The Berlin Wall - Lessons Learned V4.0” | Materiał wizualny | Player Brightsign HD223 Monitor: TF1534MC-B5X z oryginalnym mocowaniem Karta microSD 32 GB Przewód HDMI-HDMI Kramer Uchwyt FPMA-W25 | Zakres prac do wykonania: - Wykonawca zobowiązany jest do instalacji playera BrightSign HD223 i monitora TF1534MC-B5X w istniejącej zabudowie. - Wykonawca zapewni kompletne niezbędne do uruchomienia oraz prawidłowego działania punktu multimedialnego. - Wykonawca dokona wgrania kontentu, przeprowadzi aktualizację playera do najnowszej wersji firmware dedykowanego do urządzenia, a następnie wykona konfigurację, uruchomienie oraz testy poprawności działania systemu. Opis działania punktu multimedialnego: - System powinien działać automatycznie, bez konieczności ingerencji użytkownika. |
| 9 | Film „Kierunek Nowa Huta” Film propagandowy „Kierunek Nowa Huta”, 1951 r., reż. Andrzej Munk | Materiał audiowizualny | Player Brightsign HD223 Głośnik kierunkowy SSHP 60x20 Wzmacniacz do głośnika A-160 Basic Projektor Optoma ZW400UST Karta microSD 32 GB Przewód HDMI-HDMI Kramer | Zakres prac do wykonania: - Projektor ZW400UST należy zamontować jak najbliżej sufitu, z wykorzystaniem niskoprofilowego uchwytu sufitowego, w sposób dostosowany do niskiej wysokości pomieszczenia, zapewniający bezpieczeństwo użytkowania, prawidłową geometrię obrazu oraz możliwość serwisowania. - Ze względu na ograniczoną kubaturę pomieszczenia, player BrightSign HD223 oraz wzmacniacz AA-160 Basic należy zainstalować w bezpośrednim sąsiedztwie projektora, w zabudowie sufitowej zapewniającej bezpieczny montaż, wentylację oraz dostęp serwisowy. - Głośnik SSHP 60x20 należy zamontować na suficie w miejscu i w sposób zapewniający czytelny i równomierny odbiór dźwięku, z uwzględnieniem kubatury oraz akustyki przestrzeni punktu multimedialnego. - Dobór szczegółowych rozwiązań technicznych, w tym lokalizacji, sposobu montażu oraz elementów instalacyjnych, należy do Wykonawcy. - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i montażu bezprzewodowego przycisku wskazanego w OPZ na bocznej ścianie, umożliwiającego restart odtwarzanego filmu . - Wykonawca zapewni kompletne okablowanie niezbędne do uruchomienia oraz prawidłowego działania punktu multimedialnego, wraz z jego estetycznym i bezpiecznym prowadzeniem. - Wykonawca dostarczy i zamontuje zabudowę projektora wskazaną w OPZ - Wykonawca wykona malowanie istniejącej ściany czarną farbą projekcyjną na obszarze niezbędnym do prawidłowego wyświetlania obrazu, wraz z odpowiednim przygotowaniem powierzchni. Dokładny kolor i rodzaj farby jaki Zamawiający powinien dostarczyć, w porozumieniu z Zamawiającym na etapie instalacji. - Wykonawca dokona wgrania kontentu na player, przeprowadzi aktualizację do najnowszej wersji firmware dedykowanego do urządzenia dostępnej na stronie producenta oraz wykona konfigurację, uruchomienie i testy poprawności działania całego systemu. Opis działania punktu multimedialnego: - Film musi być odtwarzany w sposób ciągły w pętli. - Naciśnięcie przycisku naściennego musi powodować natychmiastowy restart filmu, tj. rozpoczęcie odtwarzania od początku. *System po uruchomieniu powinien działać automatycznie, bez konieczności ingerencji użytkownika. |
| 10 | Animacja 3D o Nowej Hucie Animacja 3D https://muzeumkrakowa.pl/oddzialy/animacja-3d | Materiał audiowizualny | Player Brightsign HD223 Monitor NEC C431 Uchwyt NEWSTAR LED-W240 Karta microSD 32 GB Przewód HDMI-HDMI Kramer | Wykonawca zobowiązany jest do: - montażu monitora NEC C431 na uchwycie NEWSTAR LED-W240, - instalacji playera BrightSign HD223 w istniejącej zabudowie, - dostarczenia niezbędnego okablowania do prawidłowego uruchomienia i działania punktu multimedialnego, - wgrania kontentu na player, aktualizacji playera do najnowszej wersji firmware dedykowanego do urządzenia, konfiguracji systemu, uruchomienia oraz przetestowania poprawności działania urządzeń. Opis działania punktu multimedialnego: - Film powinien być odtwarzany w sposób ciągły w pętli. - Kontent nie posiada ścieżki audio. - System powinien działać automatycznie, bez konieczności ingerencji użytkownika. |
| 11 | Film „Nasze najmłodsze” Film propagandowy „Nasze najmłodsze... Życie Nowej Huty”, 1953 r. | Materiał audiowizualny | Player Brightsign HD223 Karta microSD 32 GB Przewód HDMI-HDMI Kramer Telewizor Wawel 2 (OT-2101), 1960-1961 | Wykonawca zobowiązany jest do: - zmodyfikowanie telewizora w stylu lat 50-tych poprzez wymianę wyświetlacza, instalację playera - dostarczenie pasujących elementów po stronie Wykonawcy ze względu na konieczność pobrania wymiarów TV i dopasowania odpowiednich podzespołów - dostarczenia niezbędnego okablowania** do prawidłowego uruchomienia i działania punktu multimedialnego, - wgrania kontentu na player, aktualizacji playera do najnowszej wersji firmware dedykowanego do urządzenia, konfiguracji systemu, uruchomienia oraz przetestowania poprawności działania urządzeń. - Telewizor jest używany (ślady taśmy brak pleców) należy go odświeżyć zgodnie z wytycznymi zamawiającego Opis działania punktu multimedialnego: - Film powinien być odtwarzany w sposób ciągły w pętli. - Dźwięk odtwarzany jest z głośnika wbudowanego w telewizor jeśli jest sprawny- w razie konieczności należy go wymienić głośnik - System powinien działać automatycznie, bez konieczności ingerencji użytkownika. |
| 12 | Fragmenty filmu „Uwaga! Alarm!” oraz „Duck and cover” „Uwaga! Alarm”, polski film edukacyjno-instruktażowy, 1963 r., reż. Wiesław Drymer, Wytwórnia Filmów Oświatowych „Duck and cover”, film edukacyjno-instruktażowy amerykańskiej obrony cywilnej, 1951 r., reż. Anthony Rizzo | Materiał audiowizualny | Player Brightsign HD223 Głośnik kierunkowy SSHP 60x20 Wzmacniacz do głośnika A-160 Basic Projektor Optoma ZW400UST Przewód HDMI-HDMI Kramer | Wykonawca zobowiązany jest do: - Projektor ZW400UST należy zamontować jak najbliżej sufitu, z wykorzystaniem niskoprofilowego uchwytu sufitowego, w sposób dostosowany do niskiej wysokości pomieszczenia, zapewniający bezpieczeństwo użytkowania, prawidłową geometrię obrazu oraz możliwość serwisowania. - Ze względu na ograniczoną kubaturę pomieszczenia, player BrightSign HD223 oraz wzmacniacz AA-160 Basic należy zainstalować w bezpośrednim sąsiedztwie projektora, w zabudowie sufitowej zapewniającej bezpieczny montaż, wentylację oraz dostęp serwisowy. - Głośnik SSHP 60x20 należy zamontować na suficie w miejscu i w sposób zapewniający czytelny i równomierny odbiór dźwięku, z uwzględnieniem kubatury oraz akustyki przestrzeni punktu multimedialnego. - Dobór szczegółowych rozwiązań technicznych, w tym lokalizacji, sposobu montażu oraz elementów instalacyjnych, należy do Wykonawcy. - Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i montażu bezprzewodowego przycisku wskazanego w OPZ na bocznej ścianie, umożliwiającego restart odtwarzanego filmu . - Wykonawca zapewni kompletne okablowanie niezbędne do uruchomienia oraz prawidłowego działania punktu multimedialnego, wraz z jego estetycznym i bezpiecznym prowadzeniem. - Wykonawca wykona malowanie istniejącej ściany farbą projekcyjną na obszarze niezbędnym do prawidłowego wyświetlania obrazu, wraz z odpowiednim przygotowaniem powierzchni. Dokładny kolor i rodzaj farby jaki Zamawiający powinien dostarczyć, w porozumieniu z Zamawiającym na etapie instalacji. - Wykonawca dokona wgrania kontentu na player, przeprowadzi aktualizację do najnowszej wersji firmware dedykowanego do urządzenia dostępnej na stronie producenta oraz wykona konfigurację, uruchomienie i testy poprawności działania całego systemu. Opis działania punktu multimedialnego: - Film musi być odtwarzany w sposób ciągły w pętli. - Naciśnięcie przycisku naściennego musi powodować natychmiastowy restart filmu, tj. rozpoczęcie odtwarzania od początku. - System po uruchomieniu powinien działać automatycznie, bez konieczności ingerencji użytkownika. |
| 13 | Fragmenty nagrań dot. nowohuckich schronów Do wykonania ostateczny wybór fragmentów, wśród nich m.in.: Zbigniew Jastrząb – o schronach pod Szpitalem im. Stefana Żeromskiego Stanisław Juchnowicz – o projektowaniu budynków ze schronami, o tym, że schrony były standardem nie tylko w Nowej Hucie Jan Chmielek – o lekcjach PO w szkole Adam Siatka – o stanie schronów w okresie PRL na co dzień – schrony pod Kombinatem, przerabianie na piwnice lokatorskie schronów na osiedlach Grzegorz Ziemiański – schron jako przestrzeń zabawy z perspektywy dzieci Marcin Kaproń – lęk dziecka w latach 80. dot. zagrożenia wojną, pogadanki w szkole i zagrożeniu bronią atomową | audio | Player MK II x4 Telefon polowy x4 Karta SD 250 MB | Do wykonawcy należy: - Przerobienie telefonów polowych w ilości 4 szt w sposób umożliwiający: - odtwarzanie dźwięku z playera MKII, - wyzwalanie dźwięku poprzez podniesienie słuchawki, - zatrzymanie dźwięku poprzez odłożenie słuchawki. - Wgranie na playera kontentu, konfiguracja urządzeń oraz uruchomienie i przetestowanie poprawności działania wszystkich elementów systemu. - Dostarczenie niezbędnego okablowania do uruchomienia i prawidłowego działania punktu multimedialnego. Wykonawca powinien uwzględniać w szczególności: adaptację telefonu polowego do montażu odtwarzacza audio, ewentualną wymianę lub naprawę istniejącego okablowania wewnętrznego, wymianę głośnika / przetwornika w słuchawce, w przypadku stwierdzenia jego niesprawności lub niewystarczających parametrów, wymianę lub modyfikację elementów mechanicznych niezbędnych do prawidłowego działania (np. styki, przełączniki), koszty robocizny, testów oraz uruchomienia urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wycenie stanu technicznego telefonu, stwierdzonego na etapie oględzin, oraz ryzyka związanego z pracą na obiekcie istniejącym. Wszelkie prace dodatkowe, wynikające ze złego stanu technicznego elementów telefonu, powinny zostać uwzględnione w ofercie cenowej, bez możliwości późniejszego roszczenia o zwiększenie wynagrodzenia. Opis działania punktu multimedialnego: Punkt multimedialny umożliwia interaktywne odtwarzanie przygotowanego materiału audio. Po podniesieniu słuchawki telefonu polowego uruchamiany jest odtwarzacz MKII, a materiał audio jest odtwarzany użytkownikowi. Po odłożeniu słuchawki odtwarzanie zostaje automatycznie zatrzymane. System zapewnia łatwą obsługę oraz niezawodne działanie w środowisku ekspozycyjnym. |
| 14 | Sygnały Alarmowe cel edukacyjny, rozpoznawanie, co oznaczają poszczególne rodzaje sygnałów alarmowych | audio | Player Brightsign HD223 Słuchawka USO HANDSET Karta microSD 32 GB | - Wykonawca zobowiązany jest do montażu słuchawki USO HANDSET na ścianie oraz instalacji playera BrightSign HD223 w istniejącej zabudowie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i estetyki wykonania. - Wykonawca zapewni kompletne okablowanie zasilające i sygnałowe, niezbędne do uruchomienia oraz prawidłowego działania punktu multimedialnego. - Wykonawca dokona wgrania materiału audio na player, przeprowadzi aktualizację do najnowszej wersji firmware dedykowanego do urządzenia, konfigurację systemu, jego uruchomienie oraz testy poprawności działania. Opis działania punktu multimedialnego: - Po podniesieniu słuchawki materiał audio musi być odtwarzany od początku nagrania. - Po odłożeniu słuchawki odtwarzanie materiału audio musi zostać zatrzymane. - System powinien działać automatycznie, bez konieczności ingerencji użytkownika. |
| 15 | Projekcja 16 zdjęć - pandemia covid | pokaz slajdów | Player Brightsign HD223 Monitor NEC C431 Uchwyt NEWSTAR LED-W240 Karta microSD 32 GB Przewód HDMI-HDMI Kramer | Do wykonawcy należy: - Montaż monitora NEC C431 na uchwycie NEWSTAR LED-W240 oraz playera Brightsign HD223 w istniejącej zabudowie. - Dostarczenie niezbędnego okablowania zapewniającego uruchomienie i prawidłowe działanie punktu multimedialnego. - Wgranie na player kontentu wraz z najnowszą wersją firmware dedykowaną do urządzenia ze strony producenta, konfiguracja urządzeń, uruchomienie oraz przetestowanie poprawności ich działania. |
| 16 | Projekcja 20 zdjęć - wojna w Ukrainie | pokaz slajdów | Player Brightsign HD223 Monitor NEC C431 Uchwyt NEWSTAR LED-W240 Karta microSD 32 GB Przewód HDMI-HDMI Kramer | Do wykonawcy należy: - Montaż monitora NEC C431 na uchwycie NEWSTAR LED-W240 oraz playera Brightsign HD223 w istniejącej zabudowie. - Dostarczenie niezbędnego okablowania zapewniającego uruchomienie i prawidłowe działanie punktu multimedialnego. - Wgranie na playera kontentu wraz z najnowszą wersją firmware dedykowaną do urządzenia ze strony producenta, konfiguracja urządzeń, uruchomienie oraz przetestowanie poprawności ich działania. |
| 17 | Materiał z wypowiedziami kilku osób, które faktycznie w ostatnich latach musiały się schronić w schronie | Materiał audiowizualny | Player Brightsign HD223 Monitor NEC C431 Uchwyt Newstar LED-W240 Karta microSD 32 GB Przewód HDMI-HDMI Kramer | Do wykonawcy należy: - Montaż monitora NEC C431 na uchwycie NEWSTAR LED-W240 oraz playera Brightsign HD223 w istniejącej zabudowie. - Dostarczenie i montaż 2 sztuk słuchawek stereo nagłownych podłączonych do wzmacniacza zgodnych z OPZ - Dostarczenie niezbędnego okablowania zapewniającego uruchomienie i prawidłowe działanie punktu multimedialnego. - Wgranie na player kontentu wraz z najnowszą wersją firmware dedykowaną do urządzenia ze strony producenta, konfiguracja urządzeń, uruchomienie oraz przetestowanie poprawności ich działania. |
| 18 | Pytania w schronie Projekcja 11 pytań wyświetlanych kolejno na ścianie - jedno po drugim. | Materiał wizualny | Player Brightsign HD223 Projektor ZW400UST Przewód HDMI-HDMI Kramer | - Projektor ZW400UST należy zamontować jak najbliżej sufitu, z wykorzystaniem niskoprofilowego uchwytu sufitowego, w sposób dostosowany do niskiej wysokości pomieszczenia, zapewniający bezpieczeństwo użytkowania, prawidłową geometrię obrazu oraz możliwość serwisowania. - Ze względu na ograniczoną kubaturę pomieszczenia, player BrightSign HD223 oraz wzmacniacz AA-160 Basic należy zainstalować w bezpośrednim sąsiedztwie projektora, w zabudowie sufitowej zapewniającej bezpieczny montaż, wentylację oraz dostęp serwisowy. - Dobór szczegółowych rozwiązań technicznych, w tym lokalizacji, sposobu montażu oraz elementów instalacyjnych, należy do Wykonawcy. - Wykonawca zapewni kompletne okablowanie zasilające i sygnałowe, niezbędne do uruchomienia oraz prawidłowego działania punktu multimedialnego, wraz z jego estetycznym i bezpiecznym prowadzeniem. - Wykonawca dokona wgrania kontentu na player, przeprowadzi aktualizację do najnowszej wersji firmware dedykowanej do urządzenia dostępnej na stronie producenta oraz wykona konfigurację, uruchomienie i testy poprawności działania całego systemu. - Wykonawca dostarczy i zamontuje zabudowe projektora wskazaną w OPZ Opis działania punktu multimedialnego: - Film musi być odtwarzany w sposób ciągły w pętli. - System po uruchomieniu powinien działać automatycznie, bez konieczności ingerencji użytkownika. |
| 19 | Sala edukacyjna | - Procesor zarządzający typ 2 RMC3 - Zestaw mikrofonowy doręczny EW 345 G3, uchwyty RACK - Statyw mikrofonowy SM-3210 - Projektor typ 3 P502HL-2, uchwyt przysufitowy - Ekran projekcyjny CONTOUR TENSION 24-14 MW BB - Głośniki Bose DS 16S 4 lub 8 sztuk w zależności od pokrycia - Wzmacniacz typ 3 PS404A - Procesor audio DSP DSP-860, uchwyty rack - Zestaw prezentacyjny typ All-In-One DMPS3-4K-150-C - Nadajnik sygnału AV DM-TX-4K-100-C-1G - Klawiatura konfigurowalna C2NI-CB - 2 szt zarządzanie wystawą oraz salą - Przewód HDMI-HDMI Kramer - Zasilacz awaryjny (UPS) GX 3000R CES - Mikser mikrofonowy MVC 121 PLUS Extron - Player Brightsign HD223 - Monitor NEC C431 i uchwyt |  | Zakres prac do wykonania: Instalacja, konfiguracja systemu Audio-Video, którego obsługa będzie intuicyjna dla użytkownika tzn. taka która nie będzie wymagała obecności wykwalifikowanej osoby. Zamawiający posiada sprzęt : W sali edukacyjnej zaplanowano dwa bezprzewodowe mikrofony do ręki wraz z odbiornikami. Na sali należy zamontować oraz oprogramować: ekran projekcyjny, projektor, głośniki przy suficie ( od 3 do 4 głośników na stronę tak aby pokrycie dźwięku w Sali było odpowiednie), kontroler multimedialny – okablowanie jest doprowadzone z punktu do szafy rozdzielczej (szafa rozdzielcza jest usytuowana w pomieszczeniu obok sali. W szafie rakowej należy zamontować elementy systemu audio m.in. wzmacniacz, procesor audio, bazy mikrofonowe Przewiduje się następujące scenariusze działania systemu zarządzania w odpowiedniej konfiguracji: - Prezentacja (ekran rozwija się, włącza się projektor, mikrofony itd.) - Sterowanie głośnością prezentacji - Zwiń rozwiń ekran - Włącz/wyłącz monitory na holu - Debata (włącza się system nagłośnienia bez projekcji) - Sterowanie głośnością prezentacji - Włącz/wyłącz monitory na holu - Przełącz źródło sygnału Sterowanie będzie odbywać się za pomocą klawiatury C2NI-CB zamontowanej na ścianie co ekran rozwijany (przewody są doprowadzone), dodatkowo aplikacja sterująca wgrana na panel sterowania i panel technika Obraz wideo (który będzie wyświetlany przez projektor) będzie mógł być wyświetlany na monitorach zlokalizowanych na holu przed wejściem do sali konferencyjnej. Sterowanie wyświetlaniem obrazu włączeniem monitorów oraz wyborem źródła sygnału będzie możliwe z poziomu aplikacji oraz klawiatury. System umożliwi również prezentację innych materiałów np. podczas przerw konferencji lub inny wydarzeń z playera zamontowanego w serwerowni, również na dwóch monitorach 43” które należy zamontować przed salą wraz z dostarczonymi transmiterami. Zamawiający wskaże listę urządzeń (adresów IP) które mają zostać oprogramowane w systemie zarządzania. Wszelkie materiały instalacyjne niezbędne do prawidłowego i zgodnego z oczekiwaniami zamawiającego działania systemu oprócz wymienionych sprzętu i informacji na temat wykonanej instalacji leżą po stronie wykonawcy i powinny zostać uwzględnione w ofercie. Zamawiający dopuszcza odbycie wizji lokalnej w celu uwzględniania powyższych. |
|  | Montaż monitora za kasą | Player Brightsign HD223 Monitor NEC C431 Uchwyt Newstar LED-W240 Karta microSD 32 GB Przewód HDMI-HDMI Kramer |  | Za kasą należy zamontować Monitor dostarczony przez zamawiającego na uchwycie do sciany wraz z playerem Podłączenia sieciowe i prądowe zandująsięw rewizji pod sufitem Należy doprowadzić okablowanie do punktu i skonfigurować player zgodnie z wytycznymi wystawy |
|  | Montaż, programowanie i konfiguracja urządzeń |  |  | W ramach realizacji zamówienia Wykonawca odpowiada za kompleksowy montaż, zaprogramowanie, konfigurację oraz uruchomienie wszystkich urządzeń, w sposób zapewniający ich poprawne, stabilne i intuicyjne działanie zgodnie z przeznaczeniem systemu. Jedną z klawiatur sterujących C2NI-CB – należy zamontować przy stanowisku kasowym jeśli okablowanie na to pozwoli. Zakres prac obejmuje w szczególności: montaż urządzeń w punktach wraz z okablowaniem konfigurację sprzętową i programową urządzeń oraz elementów systemu AV, sterowania i sieci, zgodnie z przyjętą koncepcją funkcjonalną; zaprogramowanie urządzeń w sposób umożliwiający ich spójną i niezawodną współpracę w ramach całego systemu; dostosowanie ustawień do warunków lokalnych oraz sposobu użytkowania systemu; konfigurację połączeń sieciowych, adresacji oraz komunikacji pomiędzy urządzeniami; przygotowanie systemu do pracy, z uwzględnieniem stabilności, bezpieczeństwa oraz odporności na błędy użytkownika; weryfikację poprawności działania wszystkich funkcji systemu po zakończeniu konfiguracji. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia uruchomienia testowego oraz usunięcia ewentualnych nieprawidłowości przed przekazaniem systemu do użytkowania. Efektem realizacji prac ma być w pełni skonfigurowany, gotowy do użytkowania system, niewymagający dodatkowych prac programistycznych lub konfiguracyjnych po stronie Zamawiającego. |
|  | Dokumentacja powykonawcza |  |  | Wykonawca powinna być Zamawiającemu dokumentację powykonawczą obejmującą: 1. Schematy instalacyjne zamontowanych urządzeń i okablowania. 2. Potwierdzenie wgrania kontentu oraz wersji firmware zastosowanych w playerach. 3. Protokół odbioru technicznego z wynikami testów poprawności działania punktu multimedialnego. 4. Zdjęcia powykonawcze pokazujące zamontowane urządzenia i przygotowane powierzchnie. Dokumentacja powykonawcza przekazywana jest w wersji elektronicznej (PDF) oraz papierowej zgodnie z ustaleniami umownymi. |

2.3. System zarządzania

A. Cel systemu

Celem systemu jest centralne zarządzanie wystawą muzealną, urządzeniami multimedialnymi oraz salą edukacyjną za pomocą aplikacji działającej na urządzeniach mobilnych oraz lokalnych panelach sterowania. System ma zapewniać intuicyjną obsługę, wysoki poziom bezpieczeństwa oraz możliwość pracy w trybie ciągłym zgodnie z ustalonym harmonogramem.

B. Wymagania ogólne dotyczące oprogramowania

- Zamawiający posiada szereg urządzeń do sterowania  oparty o producenta Crestron – które należy oprogramować tak by udostępnić sterowanie przy użyciu aplikacji webowych tego producenta oraz aplikacji Crestron Go for Ipad jako urządzeń końcowych do sterowania

- Aplikacja musi być przystosowana do pracy na urządzeniach z ekranami dotykowymi.

- Interfejs użytkownika powinien być utrzymany w spójnej, stonowanej kolorystyce (odcienie szarości).

- Każde urządzenie (panel lokalny, urządzenie mobilne) musi być jednoznacznie identyfikowane poprzez IP ID.

- System musi obsługiwać mechanizm zarządzania użytkownikami i hasłami:

- indywidualne hasła dla użytkowników,

- centralne, nienaruszalne hasło administratora systemowego,

- możliwość nadawania i zmiany haseł użytkowników przez administratora.

C. Struktura użytkowników i uprawnienia

System powinien obsługiwać co najmniej trzy poziomy uprawnień:

* **Administrator** – pełny dostęp do funkcjonalności systemu.

* **Użytkownik podstawowy** – ograniczony dostęp (uruchamianie/wyłączanie wystawy i oświetlenia).

Każdy użytkownik loguje się do systemu za pomocą indywidualnego PIN-u.

D. Interfejs użytkownika (UI)

- Spójny layout dla wszystkich ról użytkowników.

- Stałe elementy interfejsu:

- logo muzeum,

- aktualna data i godzina pobierana z jednostki centralnej,

- menu ikonowe umożliwiające dostęp do głównych funkcji systemu,

- możliwość przełączania paneli sterowania.

- Interfejs powinien jasno komunikować aktualny stan systemu (kolory, ikony, statusy).

E. Funkcjonalności użytkowników

a. Użytkownik podstawowy

- Włączanie i wyłączanie całej wystawy.

- Podgląd statusu harmonogramu.

- Brak dostępu do zaawansowanych ustawień systemowych.

b. Administrator

- Pełne sterowanie wystawą, urządzeniami multimedialnymi i oświetleniem.

- Zarządzanie punktami multimedialnymi (mapa, lista urządzeń).

- Sterowanie playerami i monitorami/projektorami (uruchamianie, wyłączanie, restart, głośność, mute).

- Zarządzanie harmonogramami pracy systemu.

- Konfiguracja adresów IP, MAC oraz IP ID.

- Funkcja globalnego wyciszenia wystawy.

F. Harmonogram pracy

System powinien posiadać rozbudowany moduł harmonogramów:

- Harmonogram tygodniowy (podstawowy).

- Harmonogramy priorytetowe (do 5 jednocześnie), nadrzędne wobec tygodniowego.

- Harmonogram dodatkowy uwzględniający potrzeby osób z nadwrażliwością sensoryczną.

- Czytelne oznaczenia statusów harmonogramów.

- Blokada jednoczesnej edycji harmonogramu przez więcej niż jednego użytkownika.

- Automatyczne wyjście z trybu edycji po określonym czasie bezczynności.

G Logi i bezpieczeństwo

- System musi rejestrować wszystkie działania użytkowników.

- Logi powinny być zapisywane w formie plików tekstowych na serwerze wskazanym przez Zamawiającego.

- Rejestr zdarzeń powinien umożliwiać analizę historii działań systemu.

- Zapis logów na serwerze wskazanym przez zamawiającego

H. Sala edukacyjna

System powinien uwzględniać osobny moduł dla sali edukacyjnej, obejmujący:

- Sterowanie projektorem.

- Regulację głośności mikrofonów i źródeł A/V.

- Presety (debata, film, prezentacja).

- Wybór źródła sygnału.

- Podgląd aktualnego stanu urządzeń.

I. Integracja z klawiaturami sterującymi

- Klawiatury fizyczne muszą umożliwiać obsługę podstawowych funkcji:

- wystawy,

- sali edukacyjnej.

- Funkcjonalność niewykorzystanych przycisków do ustalenia z Zamawiającym.

J. Dokumentacja i przekazanie systemu

Wykonawca zobowiązany jest do:

- przekazania pełnych kodów źródłowych,

- dostarczenia kompletnej dokumentacji technicznej,

- przekazania loginów, haseł oraz narzędzi niezbędnych do zarządzania i utrzymania systemu.